YC-01D

用户使用说明书

机器狗38mm发射器

目录

一、产品介绍	2

二、规格参数	2

三、 包装清单	3

四、 安装说明	4

五、 设备使用说明	4

六、 免责声明与警告	11

七、 保修条款	12

一、产品介绍

光电瞄准模块配合，不管是自天还是黑夜，均可快速锁定目标位置。六发集束式发射筒，可同时容纳多枚多种类任务弹，应对更多任务场景；精准电控防误触设计，铝合金CNC精致机身框架，线路内置，安全可靠。

二、规格参数

| 设备尺寸 | 139mm*111mm*178mm |
| --- | --- |
| 重量 | 约1.16kg |
| 安装方式 | 快拆 |
| 供电电压 | 24-80V |
| 峰值功率 | ≤15w |
| 工作温度 | -20℃~45℃ |
| 口径尺寸 | 38mm |
| 发射方式 | 单发 |
| 状态反馈 | 各通道状态实时回传 |
| 保护装置 | 弹仓安全保护指示系统 |
| 支持弹种 | 38mm电激发烟雾弹/催泪瓦斯/爆震弹等 |
| 减震方式 | 独立弹簧内置减震 |
| 防护等级 | IP45 |
| 安全模式 | 上电检测/设备上锁/装弹检测 |
| 防护模式 | 安全开关/弹击发检测/弹防脱落设计 |
| 辅助功能 | 激光辅助瞄准 |
| 通信接口 | 网口 |
| 控制方式 | 智慧负载APP |

- 包装清单

- 标配

| 物品 | 数量 |
| --- | --- |
| 38mm发射器 | 1 |
| 快拆 | 1 |
| 交换机 | 1 |
| 交换机供电线 | 1 |
| 思翼五pin转八pin网口线 | 1 |
| 云卓五pin转五pin网口线 | 1 |
| - 杯头M5*25 | - 4 |
| - 杯头M2.5*8 | - 4 |
| XT30母头 | 1 |
| XT60母头 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 测试工装 | 1 |

- 安装说明

- 用户需根据机器狗类型和狗背结构自行制作固定支架；与设备快拆底座的孔位匹配；

- 并将快拆底座固定在狗背位置；

- 快拆通信和供电连接，如下图

- 设备安装连接；

- 将设备水平推入快拆底座，并锁上快拆两侧的锁扣；如下图

- 安装38mm弹；

- 向外拉开拉环，打开弹仓，填入弹后合上弹仓；

- 并接其他网口设备到接收机可参考下图交换机接口定义：

- 交换机接口定义

- 在遥控器上安装“智慧负载”APP ；

- 设备使用说明

- 机器狗和负载设备上电；

- 在遥控端打开“智慧负载”APP；

- 设备连接成功后，在遥控器屏幕上显示悬浮窗：

- 功能说明：

- 安全开关：打开安全开关后才可进行发射器的各功能操作，打开安全开关后自动检测发射筒内是否有弹，并在对应序号发射筒后显示状态；

- 未检测：安全开关未开，无法检测发射筒内状态

- 空仓：发射筒内无弹

- 发射：发射筒内有弹

- 点击发射：发射对应序号发射筒内的破窗弹

- 操作步骤：

- 点击打开防误触开关

- 点击对应序号的“发射”

- 免责声明与警告

  - 感谢您购买本产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前，请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循本文的说明与警告进行操作可能会给您和他人造成伤害，损坏本产品或其它周围的物品。本文档及所有相关的文档最终解释权归疆之载所有。

  - 产品如遇硬件问题，请联系售后服务，切勿自行拆卸维修，否则将失去保修、维修资格。

  - 严禁在人员密集区、易爆环境或超出设备设计能力的情况下使用。因环境误判导致的损失，责任由使用者自负。

  - 本设备必须通电才能使用，需由经过专业培训的人员操作，使用者需自行承担因操作不当、误判环境或违反安全规程导致的直接或间接后果，制造商不承担任何法律责任。

  - 该产品安装后，请确认是否正确连接，无松动。保障作业安全。

  - 设备使用时请保持安全距离，否则由此带来的伤害自行承担。

- 保修条款

  - 本产品自购买日起，享受一年内免费维修服务;

  - 对于以下原因导致的产品故障不属于免费保修范围:

    - 人为原因导致的产品故障

    - 不可抗力:如地震、火灾等自然灾害造成的产品故障

    - 自行拆装、修理造成的产品故障

    - 返修时因未采用原包装导致的运输损伤

| - 产品保修卡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 产品名称 |  | - 产品型号 |  |
| - 购买单位或个人 |  | - 联系电话 |  |
| - 购买日期 |  |  |  |
| - 故障描述： |  |  |  |

公司名称：深圳疆之载创新科技有限公司公司   地址：深圳市光明区光明街道东周社区兴新路288号康佳光明科技中心A座C12

联系人：郝经理17737609631