BWG-40（FC100）

用户使用说明书

FC100破窗水枪二合一

目录

一、产品介绍	2

二、规格参数	2

三、 包装清单	3

四、 安装说明	4

五、 设备使用说明	4

六、 免责声明与警告	11

七、 保修条款	12

一、产品介绍

光电瞄准模块配合，不管是自天还是黑夜，均可快速锁定目标位置。双发集束式发射筒，快速打开救援通道；搭配水枪快速实现高层消防救援；精准电控防误触设计，铝合金CNC精致机身框架，线路内置，安全可靠。

二、规格参数

| 设备尺寸 | 1808*120*158mm |
| --- | --- |
| 重量 | 1.95kg |
| 安装方式 | 快拆 |
| 喷射角度 | 可手动调节 |
| 峰值功率 | ≤15w |
| 工作温度 | -20℃~45℃ |
| 水带直径 | 40mm |
| 控制方式 | PSDK |
| 发射方式 | 单发/双发 |
| 破窗距离 | 10m~15m |
| 瞄准功能 | 激光瞄准 |
| 灭火剂种类 | 消防泡沫/消防水剂 |
| 建议使用高度 | 0m~70m |
| 水带长度 | 90m |
| 喷射有效射程 | 10m~15m |
| 耐压 | 2.5Mpa |
| 爆破压力 | 3.2Mpa |
| 适配机型 | 大疆FC100标准套 |

- 包装清单

- 标配

| 物品 | 数量 |
| --- | --- |
| 破窗发射器 | 1 |
| 安装支架 | 1 |
| 合格证 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 供电线 | 1 |
| 数据线 | 1 |
| M3L型扳手 | 1 |
| M4*12防松螺丝 | 8 |
| 测试工装 | 1 |

- 安装说明

- 拆下飞机前盖

- 将配套的type-c线接入type-c口

- 取下机臂上的分电板保护罩

- 将供电线按同一颜色对接

- 拆除FC100横梁下挂载

- 拆除后横梁下会有安装孔位

- 准备机载端快拆和4颗M6x20螺丝

- 快拆与孔位对齐后，使用螺丝固定。   注意：槽口与机头同向

- 将负载通信接口与负载电源输入接口正对自己，然后插入机载端快拆。

- 旋转左右两边的快插旋钮将快拆锁住并插上负载通信线和负载电源线。

- 设备使用说明

- FC100破窗水枪二合一通过DJI PSDK与飞机连接，将设备Type-C线插入FC100机身前侧的Type-C接口上，飞机上电后且正常连接。

- 进入飞行界面，点击PSDK按钮

- 组件说明：

- 状态：可显示破窗器的提示语和使用状态。

- 防误触开关：打开此开关后才可进行破窗的功能操作。

- 发射破窗弹1：发射1号破窗弹。

- 发射破窗弹2：发射2号破窗弹。

- 状态信息栏：

- 可显示使用破窗器的注意事项以及破窗弹的状态。

- 信息栏中展示破窗弹状态共有三种，分别为：禁止发射、允许发射、无破窗弹。

- ①禁止发射，当首次连接PSDK时会显示禁止发射。

- ②允许发射，当点亮了防误触开关后会检测发射舱是否有破窗弹，有破窗弹即显示允许发射

- ③无破窗弹即显示无破窗弹。

- 点击打开防误触开关，检查破窗弹状态

- 破窗弹状态显示允许发射时，可点击发射破窗弹1或者发射破窗弹2

- 免责声明与警告

  - 感谢您购买本产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前，请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循本文的说明与警告进行操作可能会给您和他人造成伤害，损坏本产品或其它周围的物品。本文档及所有相关的文档最终解释权归疆之载所有。

  - 产品如遇硬件问题，请联系售后服务，切勿自行拆卸维修，否则将失去保修、维修资格。

  - 严禁在人员密集区、易爆环境或超出设备设计能力的情况下使用。因环境误判导致的损失，责任由使用者自负。

  - 本设备必须通电才能使用，需由经过专业培训的人员操作，使用者需自行承担因操作不当、误判环境或违反安全规程导致的直接或间接后果，制造商不承担任何法律责任。

  - 该产品安装后，请确认是否正确连接，无松动。保障高空作业安全。

  - 设备使用时请保持安全距离，否则由此带来的伤害自行承担。

- 保修条款

  - 本产品自购买日起，享受一年内免费维修服务;

  - 对于以下原因导致的产品故障不属于免费保修范围:

    - 人为原因导致的产品故障

    - 不可抗力:如地震、火灾等自然灾害造成的产品故障

    - 自行拆装、修理造成的产品故障

    - 返修时因未采用原包装导致的运输损伤

| - 产品保修卡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 产品名称 |  | - 产品型号 |  |
| - 购买单位或个人 |  | - 联系电话 |  |
| - 购买日期 |  |  |  |
| - 故障描述： |  |  |  |

公司名称：深圳疆之载创新科技有限公司公司   地址：深圳市光明区光明街道东周社区兴新路288号康佳光明科技中心A座C12

联系人：郝经理17737609631