SP-3

用户使用说明书

M400清洗水枪

目录

一、产品介绍	2

二、规格参数	2

三、 包装清单	3

四、 安装说明	4

五、 设备使用说明	4

六、 免责声明与警告	11

七、 保修条款	12

一、产品介绍

M400无人机清洗套装采用模块化设计，3分钟完成设备拆装。30°广角交叉摇摆喷淋，可覆盖复杂幕墙结构;E-Port V2双通道直连，超轻1.15kg负载，-20℃~+45℃全域作业;PSDK开放协议，支持二次开发，让幕墙清洗如擦窗般简单。

二、规格参数

| 喷枪尺寸 | 830*94*131mm |
| --- | --- |
| 总重 | 约1.15kg |
| 安装方式 | 螺栓固定 |
| 安装位置 | 机腹下 |
| 控制方式 | PSDK（DJi pilot2） |
| 供电电压 | 24V |
| 峰值功率 | ≤30W |
| 工作温度 | -20℃~45℃ |
| 喷射距离 | 7-10米 |
| 建议飞行高度 | ≤120米 |
| 通信供电接口 | 大疆M400 E-Port V2接口 |
| 清洗方式 | 交叉摇摆左右60° |
| 喷射角度 | 朝前/左/右 |
| 水管尺寸 | 内径4mm外径8.6mm |
| 水管耐压 | 20Mpa |

- 包装清单

- 标配

| - 物品 | - 数量 |
| --- | --- |
| - M400清洗水枪 | - 1 |
| - 60m水管套装 | - 2（带前后快速接头） |
| - 水管收纳卷盘 | - 1 |
| - 机腹安装左支架 | - 1 |
| - 机腹安装右支架 | - 1 |
| - 合格证 | - 1 |
| - 水管喷头套装 | - 1（柱状喷涂+泡沫喷头） |
| - 生料带 | - 1 |
| - M2.5L型扳手 | - 1 |
| - M3 L型扳手 | - 1 |
| - M3X16防松螺丝 | - 8 |
| - 快拆铜接头外丝M22X1.5 | - 1 |

- 安装说明

- 拆下飞机的机腹螺丝

- 安装底部固定支架，使用M3*16螺丝固定（注意：开口位置朝向机头）

- 将清洗水枪安装到固定支架上

- 插上PSDK线

- 设备使用说明

- 开启无人机，自动识别出设备

- 进入飞行界面，并打开“PSDK”按钮

- 各控件图标功能如下：

- 浮动信息1：可显示使用清洗水枪状态。

- Safe_switch:显示安全开关状态；

- Water_Blaster:显示清洗水枪的状态；

- Work_Step:显示清洗水枪的工作模式；

- Time：显示清洗水枪的工作时间。

- 组件2：防误触开关。使用以下组件时需要点亮此开关。

- 组件3：模式切换。可切换清洗水枪的工作模式，工作模式分为自动模式和手动模式两种。

- 组件4：喷头向左转动。在手动模式时，点击或者长按此按钮喷头可向左转动。

- 组件5：喷头向右转动。在手动模式时，点击或者长按此按钮喷头可向右转动。

- 操作步骤：

- 点击打开安全开关

- 点击枪头模式切换按钮，此时枪头处于自动摆动模式

- 再次点击枪头模式切换按钮，此时切换为手动模式，可调节枪头角度

- 长按此按钮可向左微调角度

- 长按此按钮可向右微调角度

- 免责声明与警告

  - 感谢您购买本产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前，请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循本文的说明与警告进行操作可能会给您和他人造成伤害，损坏本产品或其它周围的物品。本文档及所有相关的文档最终解释权归疆之载所有。

  - 产品如遇硬件问题，请联系售后服务，切勿自行拆卸维修，否则将失去保修、维修资格。

  - 严禁在人员密集区、易爆环境或超出设备设计能力的情况下使用。因环境误判导致的损失，责任由使用者自负。

  - 本设备必须通电才能使用，需由经过专业培训的人员操作，使用者需自行承担因操作不当、误判环境或违反安全规程导致的直接或间接后果，制造商不承担任何法律责任。

  - 禁止用手快速来回摆动枪头，禁止通电后用手摆动枪头。

  - 从飞机取下清洗水枪时请先拔掉Type-C线。

  - 该产品安装，请确认是否正确连接，无松动。保障高空作业安全。

- 保修条款

  - 本产品自购买日起，享受一年内免费维修服务;

  - 对于以下原因导致的产品故障不属于免费保修范围:

    - 人为原因导致的产品故障

    - 不可抗力:如地震、火灾等自然灾害造成的产品故障

    - 自行拆装、修理造成的产品故障

    - 返修时因未采用原包装导致的运输损伤

| - 产品保修卡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 产品名称 |  | - 产品型号 |  |
| - 购买单位或个人 |  | - 联系电话 |  |
| - 购买日期 |  |  |  |
| - 故障描述： |  |  |  |

公司名称：深圳疆之载创新科技有限公司公司   地址：深圳市光明区光明街道东周社区兴新路288号康佳光明科技中心A座C12

联系人：郝经理17737609631